Инструкция по настройке отправки уведомлений                                                                        с видеокамеры ATIX на почтовый   ящик

Отправитель: указываем почту с которой будут приходить сообщения от камеры, в нашем случае это atixpro@yandex.ru
SMTP-сервер: В строке «SMTP сервер» указываем ваш почтовый сервер yandex/mail или любой другой, посмотреть его можно в интернете. В нашем случае мы настраиваем Yandex и указываем SMTP сервер Yandex. В нашем случае это smtp.yandex.ru.
Порт: указываем порт SMTP сервера. Можно  посмотреть в интернете. В нашем случае это 465.
Отправка на email: Выбираем что будет приходить на почту. Meassege-сообщения или JPEG-фото.
Требуется авторизация для входа: Ставим галочку
Имя пользователя: Указываем имя (логин) почты с которой отправляем. В нашем случае это atixpro или можно atixpro@yandex.ru
Пароль: Указываем сгенерированный пароль ( см. пункт инструкции «генерация пароля для приложений»)
Подтвердите пароль: Пишем ещё раз сгенерированный пароль
Эл.адрес получателя1: указываем почту на которую будут приходить сообщения от камеры. В нашем случае это support@tdtorus.ru.
Нажимаем кнопку «применить» и делаем тест что бы удостовериться что всё настроено правильно- нажимаем кнопку «тест». При правильной настройке система напишет «Соединение установлено». Можно проверить почту, там будет проверочное письмо.

Генерация пароля для приложений